# 1. DL Anomalisi: Sensör Drift (Zamanla Kayma) Anomalisi

# Amaç ve Kapsamı

Bu senaryonun amacı, zaman içinde sensörün kalibrasyonunun bozulması veya çevresel etkenlerle sinyal dağılımının yavaşça kayması (drift) sonucu oluşan anormallikleri derin öğrenme ile tespit etmektir. Kapsam; çok-kanallı sensör akışında drift’in tespit edilmesi, modelin adaptasyonu, uyarı üretimi ve yeniden-kalibrasyon tetikleme süreçlerini içerir.

### Özet

Model, başlangıçtaki “normal” davranışı öğrenir. Zaman içinde kanal bazında ortalama/variasyon değişiklikleri (drift) meydana geldiğinde; sliding-window + LSTM-Autoencoder veya LSTM-Forecasting tabanlı sistemler bu dağılım kaymasını yüksek reconstruction/prediction error ile gösterecektir. Eşik tabanlı alarmların yanında drift-tespiti için istatistiksel eğilim testleri (CUSUM, ADWIN) ile ensemble yapılır.

### Hedef Varlıklar

- Çok kanallı sensör akışı (örn. sıcaklık, basınç, titreşim, gerilim)

- DL Tespit Motoru (LSTM-AE veya Seq2Seq forecasting)

- Olay Yönetim / Kalibrasyon tetikleyici modülü

- Veri deposu (özellik mağazası) ve MLOps pipeline (yeniden eğitim tetikleri)

### İlgili Zafiyetler

- Sensör kalibrasyonunun düzenli kontrol edilmemesi

- Modelin yalnızca kısa dönem normalini öğrenip uzun dönem drift’e adaptasyonunun zayıf olması

- Operasyonel eşiklerin statik olması (dinamik drift’e uyumsuz)

### Tehdit Kategorisi (STRIDE)

- Tampering (Kurcalama): Fiziksel hasar/çevresel etki sonucu sensör sapması.

- Repudiation / Information Disclosure (dolaylı): Yanlış sensör verisi ile süreçlerin hatalı karar alması.
(Ana odak: zamanla kademeli değişim — drift.)

### Saldırı/Drift Vektörü ve Adımları

- Vektör: Uzun süreli ortam değişikliği (sıcaklık artışı), sensör yaşlanması veya kötü kalibrasyon.

- Adım 1 — Baseline: Normal çalışma verileri toplanır ve model (LSTM-AE veya forecasting LSTM) eğitilir.

- Adım 2 — Drift Başlangıcı: Belirli bir kanalda yavaşça artan/değişen offset veya ölçek faktörü uygulanır (örn. her 1k örnekte +0.02 ortalama).

- Adım 3 — Tespit: Modelin reconstruction/prediction hatası zamanla yükselir; istatistiksel drift testleri bunu onaylar.

- Adım 4 — Eylem: Alarm, loglama, ve otomatik kalibrasyon isteği (veya insan-in-the-loop inceleme) tetiklenir.

### Tespit Yöntemleri (DL Yaklaşımı)

- Özellikler

  - Ham sinyal (kanal bazında z-normalize)

  - Kanallar arası korelasyon (pencere içinde Pearson)

  - Delta / türev (first difference)

  - Pencere içi mean/std, skewness (trend tespiti için)

- Pencereleme

  - window_size = 128–1024 örnek (örnekleme hızına göre), stride = window_size/4 önerisi

- Model Seçenekleri

  - LSTM-Autoencoder: reconstruction MSE zamanla artış gösterirse drift işareti.

  - Seq2Seq Forecasting LSTM: geleceği tahmin et → gerçek vs tahmin arası MAE artarsa drift.

  - Latent-space monitoring: AE bottleneck vektörlerinin istatistiksel kayması (PCA/KS test)

- Drift İstatiği / Ensemble

  - CUSUM veya ADWIN ile pencere-temelli eğilim testi.

  - AE MSE + forecasting MAE + istatistiksel test birlikte karar verir (majority voting veya weighted score).

- Eşik & Alarm

  - Eğitim (validation) dönemindeki hata dağılımına göre başlangıç eşiği (%99 persentil) + ADWIN’in alarmı gerektiğinde kesin alarm.

- Yanlış Alarmı Azaltma

  - Geçici dalgalanmaları filtrelemek için alarm yalnızca k ardışık pencerede gerçekleşirse (ör. 3 pencere) tetiklenir.

  - Zaman-of-day ve sezonel etkiler için feature’larda zaman embedding kullanılır.

  - Model-in-the-loop: otomatik küçük yeniden-kalibrasyon/offset düzeltmesi sonrası hatanın düşmesi beklenir; düşmezse insan müdahalesi.

### Ölçüm ve Performans Kriterleri (Örnek)

- Detection Delay (drift başlangıcı → ilk güvenilir alarm): hedef ≤ 5 pencere.

- Recall (drift detection): ≥ %90 (drift büyüklüğüne bağlı).

- False Alarm Rate: ≤ 1 alarm / 24 saat hedefi (operasyonel).

- Kalibrasyon Başarı Oranı: otomatik düzeltme sonrası hata azalma % > 70.

- AUC/PR: model skorları için ölçülebilir.

SWOT Analizi — Sensor Drift (Zamanla Kayma) Anomalisi

### Güçlü Yönler (Strengths)

- Erken Uyarı Yeteneği: DL-tabanlı drift tespiti, sensör arızası veya kalibrasyon kaybı oluşmadan önce uyarı vererek arıza maliyetlerini azaltır.

- Operasyonel Süreklilik: Otomatik tespit + kademeli kalibrasyon tetikleyicileri sayesinde sistemlerin saha çalışırlığı korunur.

- Genel Uygulanabilirlik: Çok kanallı zaman serisi için geliştirilen modeller; IoT, endüstri, araç telemetri gibi farklı alanlara kolayca uyarlanabilir.

- Veri-odaklı Karar Destek: Hangi kanalda/hangi zamanda drift başladığını gösteren açıklayıcı residual analizleriyle bakım kararlarını nicelendirir.

### Zayıf Yönler (Weaknesses)

- Başlangıç Veri İhtiyacı: Sağlam bir “normal” model kurmak için çeşitlilik içeren uzun dönem verisi gerektirir; veri yoksa model kolayca yanlış eşikler üretir.

- Drift ↔ Anomali Ayrımı Zorluğu: Ani bozulma (fault) ile yavaş drift’i ayırmak zor olabilir; yanlış sınıflandırmalar bakım maliyetine yol açar.

- Hesaplama ve Latency: Sürekli kayan pencere değerlendirmesi ve istatistiksel testler, kaynak sınırlı uç cihazlarda maliyetli olabilir.

- Sensör Heterojenliği: Farklı sensör tipleri/üreticilerinin davranış farklılıkları için ayrı kalibrasyon/öznitelik ayarları gerekebilir.

### Fırsatlar (Opportunities)

- Predictive Maintenance Ürünleştirmesi: Erken drift tespiti, bakım planlaması ve yedek parça ihtiyacını azaltacak ticari çözümlere dönüşebilir.

- Veri & Model Hizmeti: Merkezi bir “özellik mağazası” + yeniden eğitim pipeline’ı sunarak işletmelere MLOps hizmeti sağlanabilir.

- Regülasyon ve Uyumluluk Desteği: Kritik sistemler için zorunlu takip/raporlama gereksinimlerine uygun referans çözüm sunma şansı.

- Çapraz-sektör Yayılım: Enerji, üretim, otomotiv ve sağlık gibi alanlara aynı çekirdek metodolojiyi uygulama potansiyeli.

### Tehditler (Threats)

- Adaptif Kaçış Teknikleri: Kötü niyetli aktörler drift göstergelerini manipüle ederek tespiti geciktirebilir veya yanıltabilir.

- Yanlış Alarm Maliyeti: Aşırı hassas ayarlarda gereksiz bakım/insan müdahalesi maliyetleri operasyonu zayıflatabilir.

- Model Eskimesi / Veri Değişimi: Sistemdeki sezonel değişimler, yeni cihaz sürümleri veya veri kaynağı değişiklikleri modeli bozabilir; sürekli bakım gerekir.

- Yasal & Gizlilik Kısıtları: Bazı sektörlerde veri saklama ve izleme kısıtları, uzun dönem öğrenme ve merkezi log tutmayı zorlaştırabilir.

### Simülasyon ve Test Akışı (Adım Adım)

- Veri Üretimi (Normal)

  - Çok-kanallı sinyal üret: kombinasyon trend + mevsimsellik + Gaussian noise + kanal korelasyonu.

  - Örnekleme: T = 100k örnek, kanallar k = 6.

- Model Eğitimi (Sadece Normal)

  - Pencereleme ve z-norm → LSTM-AE eğit (epochs: 20–50, batch_size: 64).

- Drift Enjeksiyonu

  - Zaman t0’dan sonra (ör. t0 = 50k) her 1000 örnekte +0.01 offset uygulayan yavaş drift başlat.

  - Alternatif: scale drift (ölçek çarpanı 1.001 per 1000 örnek).

- Çevrimiçi Skorlama

  - Kayan pencereler ile reconstruction/prediction error hesapla, ADWIN/CUSUM ile test et.

  - Alarm politikası: ardışık 3 pencere üzerinde eşik aşımı ve ADWIN alarmı → trigger.

- Raporlama

  - Detection delay, recall, FP rate, başarısız otomatik düzeltme sayısı.

  - Hangi kanallar en çok drift gösterdiği raporu (feature importance via SHAP on residuals).